Konfiguration des Nortoft Rain PR10-12 für IP & SMS Betrieb:

- Den Computer in den Konfigurationszustand bringen:
Geschwindigkeit 11,1 einstellen (mit / Knöpfen) & 3x Prog-Knopf drücken. Es erscheint eine Zeile mit ‚Const 100‘.

- Den Wert mittels / auf 111 setzen & 1x Prog drücken. Nun hat man Zugang zur M.Data-Liste, durch die man mittels Prog“-Knopf durchnavigieren kann.

Bitte beachten, dass nicht alle M.Data  Zahlen vorhanden sind. Nach ‚M.Data 24‘ kommt ‚M.Data 30‘. Man kann nicht Zurücknavigieren, sondern die Liste beginnt von vorne nach ‚M.Data 55‘ [abhängig von der Firmware-Version des Geräts]

- Den Wert von ‚M.Data 30‘ auf 1 stellen über die / Knöpfe. Dies aktiviert das GSM-Modem. Die nachfolgenden Einträge in der M.Data-Liste heißen ‚A‘ und ‚B‘ und stellen zwei Telefonnummern dar. Eine Beschränkung auf zwei Telefonnummer (‚M.Data 30‘ auf 2) ist nur im SMS-Betrieb erlaubt.

Für den Betrieb über IP:

- Den Wert von ‚M.Data 50’ über die / Knöpfe auf 2 stellen.

- Die Eingaben bitte mit Druck des Menu-Knopfes speichern. Dadurch verlässt man den Konfigurationmodus (M.Data-Liste) und es sollte etwas erscheinen ‚Status Power On‘.

- Auf dem Gerät steht die Seriennummer aufgeklebt, die man dem Regner im Raindancer-Portal als Kennung einstellen muss. Die Telefonnummer der Geräte-Sim-Karte ist ebenfalls im Portal zu hinterlegen. Sobald der Regner konfiguriert ist und er eine ausreichend gute Verbindung zum Funknetz hat, sollte man eine Kommunikation mit dem Gerät beobachten können.

- Zur Kontrolle kann über eine SMS an die Sim-Karte die Seriennummer abgefragt werden. Auf die Nachricht ("IP":"SETUP","READ":0) sendet das Gerät eine Antwort, welche die Seriennummer („SN“:) enthält.

- Eine richtige Funktionskontrolle funktioniert aber nur, wenn dem Mandanten über die Mandantenverwaltung das Fernsteuerungsgerät (SecondaryIrrigatorControl) mit der Seriennummer zugewiesen ist und ein Regner mit der Steuerung  Seriennummer & Telefonnr.) eingerichtet wurde. Dann kommen alle 5 Minuten ‚Ping‘-Nachrichten in der Fernsteuerungsmaske an.

Für den Betrieb mit SMS:

- Den Wert für ‚B‘ nach ‚M.Data 30‘ über die / Knöpfe auf die Raindancer-Telefonnummer stellen im Style +491520xxxx. Es ist wichtig, dass der Eintrag B benutzt wird, sonst funktioniert die Kommunikation nicht.
Wenn Sie eine Sim-Karte geliefert, bekommen haben, verwenden Sie abhängig von der Sim-Karte die folgende Telefonnummer.

Raindancer-Classic-Sim-Karte: +3197014444993

Raindancer-Conekkt-Sim-Karte: +6260

Wenn Sie ihre eigene Sim-Karte verwenden, tragen Sie die folgende Telefonnummer ein: +4915251045215

- Den Wert von ‚M.Data 50’ über die / Knöpfe auf 1 stellen.

- Die Eingaben bitte mit Druck des Menu-Knopfes speichern. Dadurch verlässt man den Konfigurationmodus (M.Data-Liste) und es sollte etwas erscheinen ‚Status Power On‘.

- Wenn Sie per SMS den Befehl STATUS an die Maschine senden, sollte dies eine Statusmeldung an die eingestellten Telefonnummern senden.